附件3  信道编码、交织与译码方案及仿真分析
面向低速电文与高速电文的编码设计

1. 编制目的

本附件面向类星导航信号体制中的低速导航电文和高速导航电文，提出信道编码、交织与译码设计方案。方案以电文设计中的典型电文长度为输入，围绕BCH码、卷积码和5G NR LDPC码三类编码开展码长、码率、译码复杂度和适用场景对比，为后续全数字仿真、半实物样机实现和测试验证提供依据。

本方案不以单一编码覆盖全部业务，而采用分场景配置思路：低速电文仅采用BCH码并重点评估不同码长设计在不同信道下的性能；高速电文采用卷积码或5G NR LDPC，重点评估两类编码在不同码长设计和不同信道下的性能。交织不作为某一种编码的固定组成部分，而作为独立测试项评估其对突发错误的改善效果。

2. 电文设计输入与编码约束

根据电文设计，系统存在两类典型电文长度：一类为200 bit级电文，另一类为300 bit级电文。低速电文按照200 bit和300 bit两类长度进行BCH码长设计对比；高速电文只保留300 bit长度条件，围绕300 bit电文评估卷积码和5G NR LDPC两类方案。

| 电文类型 | 典型长度 | 编码设计含义 |
| --- | --- | --- |
| 短电文 | 约200 bit | 可采用整块编码；在需要统一处理流程、降低单块译码复杂度或单独评估交织影响时，也可采用分块编码 |
| 中等长度电文 | 约300 bit | 可采用整块编码；在实时性要求较高、编码器资源受限或需适配连续发送时，可采用分块编码 |
| 高速电文 | 约300 bit | 仅保留300 bit长度条件；卷积码可根据时隙内比特长度分块并采用滑窗译码，5G NR LDPC不分块、只评估300 bit整块短码适配 |

| 约束项 | 设计要求 |
| --- | --- |
| 总码长 | 单个编码块编码后总码长不超过1000 bit |
| 码长兼容 | 低速电文支持约200 bit和约300 bit；高速电文只保留约300 bit长度条件 |
| 码率兼容 | 覆盖1/2、2/3、3/4、4/5附近码率，根据业务可靠性和吞吐需求配置 |
| 译码时延 | 低速电文优先稳健，高速电文优先实时；5G NR LDPC替换方案需评估迭代译码时延 |
| 仿真输出 | BER、FER、译码成功率、译码时延、编码增益、交织抗突发错误改善量和复杂度评估 |

3. 总体编码框架

统一处理流程为：电文组帧、校验生成、码长适配、信道编码、调制映射、信道传输、软/硬判决解调、信道译码、校验判决和电文恢复。在交织影响测试中，在信道编码之后、调制映射之前插入交织环节，并在译码前执行去交织。BCH、卷积码和5G NR LDPC三种编码均纳入统一仿真框架，但业务适用范围不同：低速电文只评估BCH，高速电文评估卷积码和5G NR LDPC。

| 适配手段 | 适用编码 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 缩短 | BCH、5G NR LDPC | 由母码生成更贴近200 bit或300 bit电文长度的短码 |
| 打孔 | 卷积码、5G NR LDPC | 提高码率，支持高速电文吞吐需求 |
| 填充 | 三类编码均适用 | 对不足分组长度的电文补零，译码后去除 |
| 分块 | BCH、卷积码 | 低速BCH用于分块主推方案与整块对比；高速卷积码可按时隙内比特长度分块并滑窗译码；5G NR LDPC不采用分块 |
| 交织 | 独立测试项 | 不作为编码方案的固定组成部分；用于评估块交织、行列交织、伪随机交织对突发错误的改善效果；5G NR LDPC方案不配置交织 |

4. 低速电文BCH编码方案

低速电文以接收稳健性、低复杂度和低实现代价为优先目标，本方案低速电文只采用BCH码。其中BCH(15,11,1)作为低速电文主推方案，原因是码长短、译码结构简单、硬件和软件实现复杂度低，适合低速电文分块保护。与此同时，为避免方案单一，本附件设置整块缩短BCH作为对比方案，通过仿真比较BCH(15,11,1)分块方案与整块BCH方案在不同信道条件下的性能差异。

| 低速电文场景 | 推荐BCH码型 | 信息位k | 编码后码长n | 近似码率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低速主推分块方案 | BCH(15,11,1) | 11/组 | 15/组 | 0.733 | 主推方案；实现复杂度低，适合将200 bit或300 bit电文分组保护 |
| 200 bit整块对比 | 缩短BCH(255,207) | 200 | 248 | 0.806 | 作为200 bit电文整块编码对比方案 |
| 300 bit整块对比 | 缩短BCH(511,421) | 300 | 390 | 0.769 | 作为300 bit电文整块编码对比方案 |

低速电文优先采用BCH(15,11,1)分块方案，并与整块缩短BCH方案进行对比。分块方案的优势是实现简单、译码时延低、单组纠错逻辑清晰；整块方案的优势是编码块组织更集中、冗余分配更灵活。两类方案均纳入不同信道条件下的误码率、误帧率和译码时延评估。

BCH编码算法采用系统码结构。对每个信息块m (x)，先根据选定BCH码型确定生成多项式g(x)和校验位长度n-k；编码时将信息多项式左移n-k位，计算x^(n-k) m(x)除以g(x)得到余式r(x)，最终输出码字c(x)=x^(n-k)m(x)+r(x)。对于BCH(15,11,1)，生成多项式采用g(x)=x^4+x+1，信息位按11 bit分组，不足一组时补零，译码后依据原始电文长度去除填充位。

| BCH编码步骤 | 处理内容 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 1. 分组与填充 | 将低速电文按BCH信息位长度分组；BCH(15,11,1)按11 bit分组，整块BCH按200 bit或300 bit输入 | 信息块m |
| 2. 多项式除法 | 计算x^(n-k)m(x) mod g(x)，得到校验余式r(x) | 校验位 |
| 3. 系统码拼接 | 将原始信息位与校验位拼接，形成系统BCH码字 | 码字c |
| 4. 输出记录 | 记录码型、填充长度、分块序号和原始电文长度 | 编码参数 |

BCH译码算法设置两类对比。对于BCH(15,11,1)短分组，优先采用综合校验查表译码：接收15 bit码字后计算伴随式/综合校验值，根据综合校验值查找对应错误图样，完成单比特纠错或无错判决。对于整块缩短BCH，采用BM/BK代数译码流程：先计算多个综合校验值，再求错误位置多项式，随后通过搜索确定错误位置并翻转纠错。

| BCH译码算法 | 适用码型 | 主要流程 | 对比指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合校验查表译码 | BCH(15,11,1)短分组 | 计算综合校验值；查表得到错误位置或错误图样；翻转纠错；输出11 bit信息位 | 查表规模、译码时延、误纠率 |
| BM/BK代数译码 | 整块缩短BCH | 计算综合校验序列；求错误位置多项式；搜索错误位置；执行纠错和校验 | 纠错能力、复杂度、译码时延 |

5. 高速电文卷积码编码方案

高速电文以实时性、连续处理能力和工程成熟度为优先目标，推荐采用卷积码。卷积码可在连续电文流中稳定工作，支持Viterbi硬判决和软判决译码，并可通过打孔实现码率兼容，是高速电文的工程基线方案。对于300 bit高速电文，可根据时隙内可承载比特长度进行分块编码，接收端采用滑窗译码方式恢复连续电文。

| 参数项 | 建议配置 |
| --- | --- |
| 母码率 | 1/2 |
| 约束长度 | K=7 |
| 生成多项式 | G1=171(oct)，G2=133(oct) |
| 译码方式 | Viterbi译码，优先支持软判决输入 |
| 码率兼容 | 以1/2母码为基础，通过打孔支持2/3、3/4等码率 |
| 终止方式 | 整块编码可采用尾比特清零；按时隙分块时采用连续编码和滑窗译码，降低分块边界带来的效率损失 |

| 输入信息长度 | 1/2码率输出 | 2/3码率输出 | 3/4码率输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 bit | 约612 bit | 约459 bit | 约408 bit | 适合整块编码，也可按业务时序拆分为多个编码块 |
| 300 bit按时隙分块 | 按时隙内比特长度线性变化 | 按打孔比例变化 | 按打孔比例变化 | 由300 bit高速电文按时隙承载能力拆分，接收端采用滑窗译码 |

高速电文默认采用1/2码率卷积码作为稳健配置；在信道条件较好或吞吐优先时，可采用2/3或3/4打孔卷积码。卷积码仿真同时覆盖300 bit整块编码和按时隙比特长度分块编码两种组织方式，并对滑窗译码窗口长度、回溯深度和译码时延进行统计。所有候选输出码长均显著低于1000 bit，满足总码长约束。

卷积码编码算法采用约束长度K=7、母码率1/2的移位寄存器结构。每输入1 bit信息，编码器根据生成多项式G1=171(oct)、G2=133(oct)输出2 bit编码比特。对于300 bit整块编码，可在电文末尾加入K-1个尾比特使寄存器回零；对于按时隙内比特长度分块的高速电文，可采用连续编码结构，在接收端通过滑窗Viterbi译码降低分块边界损失。

| 卷积码编码环节 | 算法设计 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 母码编码 | K=7，G1=171(oct)，G2=133(oct)，1 bit输入对应2 bit输出 | 形成1/2母码 |
| 打孔码率兼容 | 按预设打孔图样删除部分输出比特 | 支持2/3、3/4等码率 |
| 整块编码 | 300 bit电文后加入尾比特清零 | 译码边界清晰，时延略增加 |
| 按时隙分块 | 依据时隙内可承载比特长度拆分300 bit电文，采用连续编码 | 适合实时发送 |
| 参数记录 | 记录码率、打孔图样、分块长度、尾比特或连续状态 | 保证接收端一致译码 |

卷积码译码采用Viterbi算法，并设置硬判决和软判决两种模式。硬判决Viterbi使用汉明距离作为分支度量，输入为解调后的0/1判决比特；软判决Viterbi使用LLR或量化软信息构造分支度量，能够保留更多信道可靠性信息。滑窗译码时，接收端以固定窗口长度进行路径度量更新，并按照回溯深度输出已稳定的信息比特。

| 卷积码译码算法 | 输入 | 关键参数 | 输出与评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬判决Viterbi | 0/1判决比特 | 约束长度K、回溯深度、打孔图样 | 恢复电文、BER/FER、译码时延 |
| 软判决Viterbi | LLR或多比特软信息 | 软信息量化位宽、回溯深度、路径度量饱和策略 | 编码增益、复杂度、实时性 |
| 滑窗Viterbi | 连续接收软/硬判决序列 | 窗口长度、滑动步长、回溯深度 | 连续输出比特、边界误码率、处理时延 |

6. 高速电文5G NR LDPC替换方案

LDPC码仅用于高速电文场景，作为卷积码基线方案的替换方案和性能对比方案。本项目建议采用5G NR LDPC的准循环结构思想，只针对300 bit高速电文进行整块短码长适配。考虑LDPC码长过短时性能优势下降，本方案不对300 bit高速电文进行LDPC分块编码，也不配置交织，而是通过LDPC自身校验矩阵结构和软判决迭代译码获得纠错增益。

| 高速电文场景 | 推荐LDPC码型 | 信息位k | 码长n | 码率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 bit整块编码 | 5G NR LDPC短块适配 | 300 | 576 | 0.521 | 作为卷积码1/2方案的替换对比，适合高速电文整块编码 |
| 300 bit较高码率 | 5G NR LDPC短块适配 | 300 | 480 | 0.625 | 作为卷积码2/3附近方案的替换对比 |
| 300 bit整块扩展对比 | 5G NR LDPC短块适配 | 300 | ≤640 | 可配置 | 仅作为整块短码长扩展对比，不进行LDPC分块 |

5G NR LDPC译码可采用置信传播BP算法或归一化最小和NMS算法，支持最大迭代次数10、20、30次配置，并支持校验方程满足后的提前停止。仿真中需同时统计平均译码时延和最大译码时延，避免只依据误码曲线判断工程可用性。

5G NR LDPC编码算法采用BG2准循环校验矩阵进行短块适配。300 bit高速电文先进行必要的CRC或校验字段拼接，再通过填充/缩短方式适配选定提升因子Z和基图列数，形成系统位和校验位。编码过程按准循环矩阵的稀疏结构计算校验位，随后通过速率匹配得到目标码长，如480 bit、576 bit或不超过640 bit的整块扩展对比码长。

| 5G NR LDPC编码环节 | 算法设计 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基图选择 | 采用5G NR LDPC BG2思路进行短块适配 | 适合较短信息块和中低码率场景 |
| 提升因子选择 | 根据信息长度和目标码长选择Z，并进行填充/缩短 | 适配300 bit整块输入 |
| 校验位生成 | 利用准循环稀疏校验矩阵计算校验位 | 降低编码复杂度 |
| 速率匹配 | 通过选择、缩短或打孔得到480/576/≤640 bit输出 | 满足高速电文对比仿真 |
| 参数记录 | 记录基图、Z、填充长度、速率匹配方式和输出码长 | 保证接收端一致译码 |

5G NR LDPC译码算法设置BP和NMS两类对比。BP译码基于校验节点和变量节点之间的置信消息迭代更新，性能作为基准；NMS译码以最小和算法为基础，引入归一化因子修正校验节点输出，降低乘加和非线性计算复杂度。两类算法均设置最大迭代次数和提前停止机制，当所有校验方程满足时提前输出译码结果。

| LDPC译码算法 | 主要流程 | 关键参数 | 对比指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| BP译码 | 变量节点和校验节点交换LLR消息，按置信传播规则迭代更新 | 最大迭代次数、LLR量化位宽、提前停止条件 | FER、平均迭代次数、译码时延 |
| NMS译码 | 校验节点采用最小值近似并乘以归一化因子，降低复杂度 | 归一化因子、最大迭代次数、量化位宽 | 性能损失、复杂度下降、实时性 |

7. 译码算法对比

除编码码长和码率外，译码算法直接影响误码性能、计算复杂度和实时性。本方案分别设置BCH、卷积码和5G NR LDPC的译码算法对比，形成与编码方案相匹配的算法选型依据。

| 编码类型 | 译码算法对比 | 对比重点 |
| --- | --- | --- |
| BCH | BM代数译码、综合校验查表译码 | BM算法适合较长BCH整块码，查表译码适合BCH(15,11,1)短分组；对比纠错能力、存储量和实现复杂度 |
| 卷积码 | Viterbi硬判决、Viterbi软判决 | 硬判决实现简单，软判决性能更优；对比BER/FER、度量量化位宽、回溯深度和译码时延 |
| 5G NR LDPC | BP译码、NMS译码 | BP性能基准较高，NMS复杂度较低；对比迭代次数、归一化因子、误帧率和平均/最大译码时延 |

8. 交织抗突发错误影响测试

交织作为独立测试项设置，不作为低速BCH、高速卷积码或5G NR LDPC编码方案的固定组成部分。其测试目标是量化块交织、行列交织、伪随机交织等方式在突发错误、多径深衰落、短时遮挡或信道突变条件下对误帧率和译码成功率的改善效果。5G NR LDPC方案不配置交织，仅作为无交织编码方案参与对比。

| 测试对象 | 交织设置 | 测试目的 |
| --- | --- | --- |
| 低速电文+BCH | 无交织、块交织、行列交织、伪随机交织 | 评估不同交织深度和交织方式对低速电文突发错误容忍度的改善 |
| 高速电文+卷积码 | 无交织、短深度块交织、伪随机交织 | 评估交织对高速电文突发错误的改善，同时统计附加时延 |
| 高速电文+5G NR LDPC | 不配置交织 | 作为高速电文替换方案，仅评估LDPC自身编码和迭代译码性能 |

9. 三类编码综合对比

| 对比项 | BCH | 卷积码 | LDPC |
| --- | --- | --- | --- |
| 推荐定位 | 低速电文唯一编码类型 | 高速电文候选方案 | 高速电文候选方案 |
| 典型信息长度 | 200 bit、300 bit整块或分块 | 300 bit整块或按时隙分块 | 300 bit整块 |
| 推荐码长 | 15/组、248、390、426等 | 约408至612等 | 480、576及≤640整块扩展对比 |
| 码率兼容 | 通过母码选择和缩短实现 | 通过打孔实现2/3、3/4 | 通过校验矩阵、缩短和打孔实现 |
| 译码方式 | BM代数译码/查表译码 | Viterbi硬判决/软判决，支持滑窗译码 | BP/NMS软判决迭代译码 |
| 译码复杂度 | 低 | 中 | 中至高 |
| 译码时延 | 低 | 低至中 | 中至高，取决于迭代次数 |
| 弱信号条件下性能 | 中 | 较好 | 较优，但需评估迭代译码时延 |
| 工程成熟度 | 高 | 很高 | 高，但需短码优化 |

10. 仿真场景设计

| 场景编号 | 场景名称 | 输入条件 | 对比方案 | 输出指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 低速电文BCH码长设计仿真 | 200 bit、300 bit低速电文；BCH(15,11,1)分块与整块BCH对比 | BCH(15,11,1)、缩短BCH(255,207)、缩短BCH(511,421)、缩短BCH(511,385) | BER、FER、译码成功率、译码时延 |
| S2 | 低速电文不同信道仿真 | AWGN、多径、频偏、短时遮挡、突发错误信道；不引入其他编码 | 不同码长BCH方案 | 信道适应性、误帧率、突发错误敏感性 |
| S3 | 高速电文卷积码码长设计仿真 | 300 bit高速电文；整块编码和按时隙比特长度分块；不同卷积码码率和滑窗译码参数 | 卷积码1/2、2/3、3/4 | 有效吞吐、BER、FER、滑窗译码时延 |
| S4 | 高速电文5G NR LDPC码长设计仿真 | 300 bit高速电文整块编码；不同LDPC短块适配码长；不进行LDPC分块 | 5G NR LDPC(576,300)、5G NR LDPC(480,300)、≤640整块扩展对比 | 编码增益、误帧率、平均/最大译码时延 |
| S5 | 高速电文不同信道对比仿真 | AWGN、多径、频偏、多普勒、短时遮挡、突发错误信道 | 卷积码候选方案、5G NR LDPC候选方案 | 不同信道下的BER/FER、译码时延和鲁棒性 |
| S6 | 译码算法对比仿真 | 固定码长和信道条件，分别替换译码算法 | BCH: BM/查表；卷积码: 硬判决/软判决；LDPC: BP/NMS | BER、FER、译码复杂度、平均/最大译码时延 |
| S7 | 交织抗突发错误影响仿真 | 固定BCH或卷积码方案，设置不同突发错误长度和交织深度；LDPC不配置交织，仅保留无交织基线对照 | 无交织、块交织、行列交织、伪随机交织、5G NR LDPC无交织基线 | 突发错误容限、FER改善、附加时延 |

仿真结果应以曲线和表格两种形式给出。曲线包括不同信道条件下的BER和FER曲线；表格包括编码后码长、有效码率、平均译码时延、最大译码时延、交织设置及推荐适用场景。交织结果单独汇总，不与基本编码性能混在同一结论中。